# Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV

## Abteilungscode:	PSPE                       				Datum: 24.10.05

Betrieb: Panazon Fabrik		                                	Arbeitsplatz: Reaktor R600

Arbeitsbereich: Technikum P400 				           Tätigkeit: Fassprobenahme

### Gefahrstoffbezeichnung

Hydraziniumhydroxid etwa 100%

( Synonyme Hydrazinhydrat )

### Gefahren für Mensch und Umwelt

- Giftig

- Umweltgefährlich

- WGK 3

- Kann Krebs erzeugen

- Sensibilisierung durch Hautkontakt

- verursacht Verätzungen

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen

- Nicht in Kanalisation gelangen lassen

- Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

- Schutzhandschuhe aus Naturlatex tragen

- Chemikalienschutzanzug tragen

- Gesichtsschutzschirm tragen

### Verhalten im Gefahrfall

- MA warnen Gefahrenbereich verlassen VG informieren Gefahrenbereich absperren

- Feuerwehr bei Brand informieren oder bei größerem Produktaustritt

- Chemikalienschutzanzug tragen

- geeignete Löschmittel : Wasser, Schaum Löschwasser auffangen

- entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen

Notruf 112

### Erste Hilfe

- Nach einatmen Frischluft oder Atemspende Arzt hinzuziehen

- Nach Hautkontakt : mit reichlich Wasser abwaschen Hautarzt hinzuziehen

- Benetzte Kleidung sofort entfernen Arzt hinzuziehen

- Nach Augenkontakt : Mit reichlich Wasser bei geöffneten Lidspalt 10 Minuten
ausspülen Augenarzt hinzuziehen

Nach verschlucken viel Wasser trinken lassen , erbrechen lassen Arzt hinzuziehen

Notruf 112

### Sachgerechte Entsorgung

Geringe Mengen bis 5kg mit Chemiesorb aufnehmen und in geeigneten beschrifteten Behälter entsorgen

Bei größeren Mengen die Feuerwehr technische Hilfe hinzuziehen Tel...  Unschädlich machen : mit Hypochloritlösung ( Bleichlauge ) versetzten und sachgerecht entsorgen